Control  FlatPack2 2000 W 48v

Сохраняем настройку напряжения по умолчанию следующим образом: 
1) Настраиваем на необходимое выходное напряжение (контролируем мультиметром)
2) Нажимаем и удерживаем кнопочку (Р)
3) Нажимаем и удерживаем кнопочку (+)
4) Отпускаем кнопочку (Р)
5) Нажимаем и удерживаем кнопочку (-)
6) Отпускаем кнопочку (+)
7) Отпускаем кнопочку (-)

Если вы внимательно проделали соблюдая последовательность, то ваш настроенный параметр будет сохранен, при следующем включении БП на выходе будет настроенное вами напряжение! 
    Касаемо БП которые не сохраняют значения выходного напряжения по умолчанию, по моему это блоки ревизия которых до 3.0 (вывод сделан на основе имеющихся БП rev2.3, rev3.1)
Так вот любой БП при старте делает тест, плавно поднимая значение выходного напряжения до значения по умолчанию это 53,5 затем устанавливает то которое передается по шине.
По этому если у вас такой блок и вы настроили его допустим на 48 вольт. То при включении значение напряжение будет достигать уровня 53.5v и падать до настроенного вами уровня 48v.
Это необходимо учитывать в случаях питания таким блоком нагрузки которая критична к превышениям напряжения. 
Нагрузку необходимо подключать с небольшой задержкой, тогда когда в линии стабилизировалось напряжение! Поэтому при покупке, если есть выбор обращайте внимание на ревизию БП.

Сегодня все сложилось хорошо! По поводу совместимости интерфейсных микросхем был не прав, немного ошибся в скорости обмена. Все перепроверил и о чудо, все состыковалось удачно, скорость обмена идет на 125 кб/с  идентификаторы (ID) 29 битные, данные 8 байт, но в некоторых командах есть 3 и 5 байт. Бегло поглядел протокол, нашел посылочку в которой инфа о напруге, зарядил её с хакера и отключил Smartpack настроенный уровень не сбрасывается, тут же на лету меняю данные о напруге и все сразу меняется на выходе! Пробовал от 46 вольт до 53, как в документации, все регулируется на ура!  Теперь осталось разгрести посылки когда происходит коннект между блоками, что бы корректно стыковать сделанную приблуду при включении!

Скорость 125 кбит/с, ID 29 бит. Пример для моего блока:

1. Сначала делаем Log in - используем ID 0x05004804 - отправляем 8 байт - серийник, написанный на наклейке (см. ниже) - 6 байт + 2 последних = 0
12 48 71 10 15 59 00 00

2. В течение 15 сек используем ID 0x05FF4004 - отправляем 8 байт конфиг
76 01 E6 14 E6 14 3E 17

где:
HEX 0176 = 374 -> 37.4 А - максимальный ток
HEX 14E6 = 5350 -> 53.5 В - рабочее напряжение
HEX 173E = 5950 -> 59.5 В - напряжение защиты

Все.

Чтобы изменять напряжение необходимо
1. Сделать Log in (см. выше)
2. В течение 15 сек используем ID 0x05019C00 - отправляем 5 байт
29 15 00 E6 14

где:
HEX 14E6 = 5350 -> 53.5 В
Например, для 48.0 вольт будет выглядеть так
29 15 00 C0 12

Много интересного здесь https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?t=1351#top

Миниатюры